ACCURACY RETENTION EVALUATION

精度保持性评估完整运行逻辑与案例说明

整机综合评价 + 功能部件评价

文档用途 用于软件演示、项目汇报和用户培训。重点回答：系统具体录入什么数据；参数进入哪一个公式；公式输出什么中间量；中间量如何归一化、赋权和逐层汇总；最终页面展示什么结果。

版本日期：2026年6月15日

适用软件：数控机床中试验证阶段精度保持性综合评价系统

参考文件

《一种数控机床整机精度保持性多层次、多维度综合评价方法》（项目文件：说明书.docx）

《车削类机床精度保持性验证评价规范20260320》

软件当前数据库配置、测试记录、制品样本和后端评价算法

# 1. 一句话先讲清楚

整机评估 把几何精度、位置精度的长期退化序列，以及加工制品的批次样本，分别计算成五类评价量，再统一转成百分制，通过动态组合权重形成单项得分，最后按“指标层→准则层→目标层”逐层汇总为整机综合得分。

部件评估 每个加载循环后记录部件精度，先判断是否有任一指标超过失效阈值：已失效则回答“能保持多久”；未失效则回答“保持得有多好”。

## 1.1 权重到底是输入还是输出？

| 权重名称 | 性质 | 来源 | 进入哪一步 | 是否在结果中输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价维度主观权重 u_j | 输入 | 规范/AHP专家判断的已验证结果；软件预置几何/位置为0.25、0.50、0.25，加工为0.50、0.50 | 与客观权重融合 | 是，指标明细中返回 |
| 评价维度客观权重 v_j | 计算输出 | 由本次各维度百分制得分占比动态计算 | 与主观权重融合 | 是 |
| 评价维度组合权重 W_j | 计算输出 | W_j=√(u_jv_j)/Σ√(u_jv_j) | 计算单个精度指标综合分 | 是 |
| 指标层权重 W_Ci | 配置输入 | 设备台账配置；缺失时按机型和规范推荐表匹配 | 指标分→准则层分 | 是，归一化后输出 |
| 准则层权重 W_Bk | 配置输入 | 设备台账配置；默认几何0.25、位置0.25、加工0.50 | 准则层分→整机总分 | 是 |

演示时建议这样说 不是所有权重都由用户手工填写。管理员配置的是“各精度指标在同类中的重要程度”和“三大精度集的重要程度”；系统根据本次数据表现自动计算客观权重和最终组合权重。

## 1.2 软件中的三类参数

| 类型 | 典型内容 | 维护位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员配置 | 指标绑定、δ0、δth、USL/LSL、指标层权重、准则层权重、单循环小时 | 设备台账；加工公差还来自制品指标配置 | 定义评价对象、边界和汇总关系 |
| 操作者录入 | 周期检测值、检测时间、制品批次、样本值、循环试验记录 | 数据采集/制品数据录入 | 形成算法的动态实测输入 |
| 系统固定 | ARDR/ARD/AFD/ACD/AD公式、正逆向归一化、客观赋权、拉格朗日融合、逐层汇总 | 后端算法 | 保证相同数据和配置得到相同结果 |

# 2. 整机精度保持性综合评价

整机评价采用目标层—准则层—指标层三层体系。目标层是整机综合得分；准则层是几何精度、位置精度和加工精度；指标层是工作台平面度、定位精度、外圆圆度等具体指标。

图1 整机精度保持性综合评价完整数据流（Image 2生成）

## 2.1 整机评价需要哪些输入

| 输入组 | 具体字段/数据 | 数据库或页面来源 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产与体系 | 资产编号、机床类型、指标分类、指标名称 | 设备台账、指标字典 | 建立目标层—准则层—指标层关系，并匹配机型推荐权重 |
| 几何/位置边界 | 出厂初始精度δ0、失效精度δth、单位 | 设备台账→配置指标 | ARD计算、状态判定 |
| 加工公差 | USL、LSL、单位 | 制品指标配置；设备与加工指标绑定 | 计算T=¦USL-LSL¦和M=(USL+LSL)/2 |
| 归一化边界 | 理想值Ideal、极限值Limit | 设备台账可选；留空使用系统规范默认值 | 把不同量纲的评价量统一映射到0~100分 |
| 层级权重 | 指标层权重W_Ci、准则层权重W_Bk | 设备台账→配置指标 | 指标层向准则层、目标层汇总 |
| 跟踪检测数据 | 检测时间t_i、指标实测值δ_i；同一时点多次采样先取均值 | 数据采集→整机精度检测 | 拟合A(t)，计算ARDR、ARD、AFD |
| 加工制品数据 | 产品、批次、加工数量、同一加工指标的样本X_1…X_m | 设备台账绑定制品→制品数据录入 | 计算ACD、AD；当前算法使用最新批次样本 |

## 2.2 从输入到最终得分的逐步链路

| 环节 | 输入 | 处理/公式 | 本环节输出 | 输出进入下一环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 数据预处理 | 同一指标的(t_i,δ_i)或同一时点多次测量 | 同一时点多次采样取均值；按时间升序；时间换算为相对天数 | 每个指标的有序退化序列 | 几何/位置三维特征计算 |
| B1. 退化函数 | 相对天数t_i、δ_i | 最小二乘直线A(t)=at+b | 斜率a、拟合值A(t_i) | ARDR直接取¦a¦；AFD使用拟合残差 |
| B2. ARDR | 拟合斜率a | ARDR=¦dA(t)/dt¦=¦a¦ | 精度退化速率 | 逆向模糊归一化 |
| B3. ARD | δ_i、δ0、δth | Δδ_mean=(1/n)Σ¦δ_i-δ0¦；ARD=ρ·exp[-Δδ_mean/(δth-δ0)] | 精度保持度 | 正向模糊归一化 |
| B4. AFD | δ_i、A(t_i) | AFD=√[(1/(n-1))Σ(δ_i-A(t_i))²] | 精度波动度 | 逆向模糊归一化 |
| C1. ACD | 最新制品批次X_i、USL、LSL | 样本标准差s；T=¦USL-LSL¦；ACD=T/(6s) | 加工精度一致性 | 正向模糊归一化 |
| C2. AD | X_i、USL、LSL | X̄；M=(USL+LSL)/2；AD=2¦X̄-M¦/T | 精度偏离度 | 逆向模糊归一化 |
| D. 百分制归一化 | ARDR/ARD/AFD或ACD/AD、Ideal、Limit | 正向：(Current-Limit)/(Ideal-Limit)×100；逆向：(Limit-Current)/(Limit-Ideal)×100；结果截断到0~100 | 每个维度Score_j | 客观权重和组合权重 |
| E1. 客观权重 | 同一指标下各Score_j | v_j=Score_j/ΣScore_j | 本次数据驱动的客观权重v_j | 拉格朗日融合 |
| E2. 组合权重 | 主观权重u_j、客观权重v_j | W_j=√(u_jv_j)/Σ√(u_jv_j) | 动态组合权重W_j | 单指标综合分 |
| E3. 单指标得分 | Score_j、W_j | S_i=Σ(W_j×Score_j) | 每个具体精度指标得分S_i | 准则层汇总 |
| F1. 准则层 | 同一精度集内S_i、指标层权重W_Ci | B_k=Σ(S_i×归一化W_Ci) | 几何/位置/加工分项得分 | 目标层汇总 |
| F2. 目标层 | B_k、准则层权重W_Bk | S=Σ(B_k×归一化W_Bk) | 整机综合得分 | 页面展示、薄弱环节识别 |

## 2.3 归一化默认边界

| 评价量 | 方向 | 系统默认Ideal | 系统默认Limit/Extreme | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARDR | 逆向，越小越好 | 0 | 0.1 | 退化速度越接近0越好 |
| ARD | 正向，越大越好 | 1 | 0 | 完全保持初始精度时接近1 |
| AFD | 逆向，越小越好 | 0 | 1 | 拟合残差越小越稳定 |
| ACD | 正向，越大越好 | 1 | 0.5 | 公差带相对样本离散程度越大越好 |
| AD | 逆向，越小越好 | 0 | 1 | 均值越接近公差中心越好 |

重要说明 设备台账中的“归一化理想值/极限值”留空时，系统使用上表规范默认值；填写后则覆盖默认值。这里的Ideal和Limit不是原始精度的δ0、δth，而是ARDR、ARD、AFD、ACD、AD这些评价量的评分边界。

## 2.4 整机案例：重型立式车床整机样机

资产：WHOLE-LATHE-001；机型：立式数控车床。当前数据库配置9项有效指标，10期跟踪检测记录，并绑定阀套试件的10个制品批次。算法回归结果完整，缺失项为0。

### 2.4.1 几何精度案例：工作台平面度

| 输入项 | 案例值 |
| --- | --- |
| 设备台账配置 | δ0=6 μm；δth=18 μm；指标层原始权重=0.1101；几何精度准则层权重=0.25 |
| 10期实测序列（μm） | 6.3, 6.7, 7.1, 7.5, 7.9, 8.4, 8.8, 9.2, 9.7, 10.1 |
| 检测间隔 | 2026-01-10至2026-07-09，约每20天一次 |

| 步骤 | 计算输出 | 如何进入下一步 |
| --- | --- | --- |
| 最小二乘拟合 | ARDR=0.021242 μm/day；拟合曲线同时给出各时点A(t_i) | ARDR进入逆向评分；A(t_i)与实测值共同计算AFD |
| 保持能力 | ARD=0.834574 | 进入正向评分 |
| 波动程度 | AFD=0.033434 μm | 进入逆向评分 |
| 模糊归一化 | ARDR 78.76分；ARD 83.46分；AFD 96.66分 | 形成客观权重v_j |
| 动态组合赋权 | W_ARDR=0.2806；W_ARD=0.4085；W_AFD=0.3109 | 与三个维度得分加权 |
| 单指标综合 | 工作台平面度得分=86.24分 | 乘几何精度内归一化指标权重0.1616，进入几何精度准则层 |

讲解链条：10期实测值 + δ0/δth → 拟合和三维特征 → 三个百分制得分 → 动态组合权重 → 工作台平面度86.24分 → 几何精度分项。

### 2.4.2 加工精度案例：外圆圆度

| 输入项 | 案例值 |
| --- | --- |
| 产品与批次 | 阀套试件；批次PRD-VC-001-20260709 |
| 公差配置 | USL=0.03 mm；LSL=0 mm；T=0.03 mm；M=0.015 mm |
| 最新批次5个样本 | 0.015, 0.016, 0.014, 0.016, 0.015 mm |

| 步骤 | 计算输出 | 如何进入下一步 |
| --- | --- | --- |
| 样本统计 | 样本均值X̄=0.0152 mm，样本标准差由5个样本计算 | 与T、M共同进入ACD和AD |
| 二维评价量 | ACD=5.976143；AD=0.013333 | 分别进行正向、逆向归一化 |
| 百分制评分 | ACD=100分；AD=98.67分 | 形成客观权重 |
| 动态组合赋权 | W_ACD=0.5017；W_AD=0.4983 | 计算外圆圆度综合分 |
| 单指标综合 | 外圆圆度=99.34分 | 按加工精度内指标权重进入加工精度准则层 |

### 2.4.3 逐层汇总结果

| 准则层 | 准则层得分B_k | 准则层权重W_Bk | 对整机总分的贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何精度 | 82.11 | 0.25 | 20.5275 |
| 位置精度 | 75.69 | 0.25 | 18.9225 |
| 加工精度 | 96.04 | 0.50 | 48.0200 |
| 整机目标层 | 87.47 | 1.00 | 82.11×0.25 + 75.69×0.25 + 96.04×0.50 |

案例结论 整机综合得分87.47分，数据覆盖率100%，有效指标9项。加工精度96.04分表现最好；位置精度75.69分相对较低，其中垂直刀架Z1轴定位精度68.91分，是应优先关注的薄弱方向。

# 3. 功能部件精度保持性评价

部件评价适用于刀架、主轴、回转台、刀库和铣头等。它不采用整机的三层加权总分流程，而是先执行失效判定，再在“保持时间”和“保持度”之间选择评价方法。

图2 功能部件精度保持性评价分支逻辑（Image 2生成）

## 3.1 部件评价需要哪些输入

| 输入组 | 具体字段/数据 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件资产 | 部件编号、名称、类型（主轴/刀架/回转台/刀库/铣头） | 设备台账 | 确定被评对象和应绑定的精度指标 |
| 指标边界 | 每项指标出厂标准值δ0、失效阈值δth、单位 | 设备台账→配置指标 | 失效判定和ARD计算 |
| 循环参数 | 单循环小时h_cycle；试验计划预设循环次数N | 设备台账；试验方案 | 把失效循环换算为保持时间；N控制试验终止边界 |
| 循环记录 | 循环后的检测时间t_i、循环次序i、各指标实测值δ_i | 数据采集 | 逐指标失效判定和保持度计算 |

关于预设循环次数N 规范要求试验方案预设固定循环次数。当前软件由“已经录入的循环记录范围”体现试验终止边界，尚未把N作为独立数据库字段参与公式；演示时可将N解释为试验计划参数。单循环小时已作为独立配置并实际用于保持时间换算。

## 3.2 部件评价逐步链路

| 环节 | 输入 | 判断/公式 | 输出 | 后续 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 完整性检查 | 绑定指标、δ0、δth、至少2期有效记录 | 缺失任一关键项则标记缺失，不给出完整评价 | 可评价指标集合、缺失清单 | 逐项失效判定 |
| B. 失效判定 | 每项δ_i与δth | 按时间顺序寻找首次δ_i>δth | 是否失效、首次失效循环i_f、失效时间t_f | 决定保持时间或保持度分支 |
| C1. 已失效分支 | i_f、h_cycle；若未配置h_cycle则使用t_f-t_0 | T_r=i_f×h_cycle；回退公式T_r=t_f-t_0 | 该指标保持时间、失效循环 | 部件整体取最早失效指标的保持时间 |
| C2. 未失效分支 | 全周期δ_i、δ0、δth | Δδ_mean=(1/n)Σ¦δ_i-δ0¦；ARD=ρ·exp[-Δδ_mean/(δth-δ0)] | 单指标保持度ARD及百分制ARD×100 | 多个有效指标得分求平均 |
| D. 结果呈现 | 分支结果、最新值、阈值、缺失项 | 按分支组织输出 | 保持时间或综合得分、指标明细、状态、完整性 | 页面展示 |

## 3.3 部件案例一：精密主轴A样件（未失效）

| 指标 | δ0 | δth | 最新值 | 判定 | 保持度 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴径向跳动 | 3.0 μm | 10.0 μm | 5.1 μm | 未失效 | 0.864816 | 86.48 |
| 主轴端面跳动 | 2.5 μm | 8.0 μm | 4.3 μm | 未失效 | 0.846482 | 84.65 |
| 部件综合 | - | - | - | 保持度评价 | 两项平均 | 85.56 |

讲解链条：各循环实测值均未超过δth → 对每项计算Δδ_mean和ARD → ARD×100形成单项分 → 两项平均得到部件综合得分85.56分。

## 3.4 部件案例二：立式刀架B样件（已失效）

| 输入/事件 | 案例值 | 进入的计算 |
| --- | --- | --- |
| 失效指标 | 刀架Z1轴定位精度 | 该指标决定部件切换到保持时间评价 |
| 边界 | δ0=5.0 μm；δth=14.0 μm | 逐循环比较δ_i>14.0 |
| 首次失效 | 第4个加载循环后超过阈值；最新值15.2 μm | i_f=4 |
| 单循环小时 | h_cycle=8小时 | T_r=i_f×h_cycle |
| 保持时间 | 4×8=32小时 | 部件整体精度保持时间=32小时 |
| 另一未失效指标 | Z1轴重复定位精度保持度得分72.86 | 保留在明细中，但整体评价方法仍以最先失效指标为准 |

为什么不是再给一个平均分？ 规范规定，功能部件任一关键精度指标超过设计允许值即可判为精度失效。此时最有意义的结果是“有效精度维持了多久”，所以整体输出32小时，而不是把已失效指标与未失效指标继续平均成一个分数。

# 4. 软件页面与数据存储的对应关系

| 业务环节 | 用户看到的页面 | 主要持久化数据 | 评价时读取 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设对象 | 设备台账 | 整机/部件资产、机型、资产编码 | 选择评估对象和机型分类 |
| 配置整机指标 | 设备台账→配置指标 | 绑定指标、δ0、δth、权重、归一化边界、单位 | 整机特征、评分和逐层汇总 |
| 配置加工制品 | 设备台账→绑定制品；参数设置→制品指标 | 产品定义、资产产品绑定、加工指标USL/LSL | 加工ACD/AD |
| 录入整机检测 | 数据采集 | 检测时间、指标值或多次样本 | 几何/位置退化序列 |
| 录入制品样本 | 制品数据录入 | 产品批次、生产数量、各加工指标样本值 | 最新批次ACD/AD |
| 录入部件循环数据 | 数据采集 | 循环后的检测时间与各指标值 | 失效判定、保持时间/保持度 |
| 查看结果 | 数据分析 | 当前版本实时计算，不依赖旧结果快照 | 总分/保持时间、分项、明细、完整性 |

## 4.1 配置字段的业务含义

| 字段 | 适用对象 | 含义 | 是否操作者日常修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ0 出厂/标准值 | 几何、位置、部件 | 交付或试验开始时的基准精度 | 否，由管理员依据验收/出厂资料配置 |
| δth 失效阈值 | 几何、位置、部件 | 超过后判定精度失效的边界 | 否，由管理员依据设计允许值配置 |
| USL/LSL | 加工精度 | 加工产品指标的公差上下限 | 否，由管理员依据产品图纸/工艺标准配置 |
| Ideal/Extreme | 整机五维评分 | 评价量转百分制的理想和极限边界 | 通常不改；留空使用规范值 |
| 指标层权重 | 整机 | 某具体精度指标在所属准则层中的重要度 | 管理员可按机型和任务调整 |
| 准则层权重 | 整机 | 几何、位置、加工三类对总分的重要度 | 管理员可按项目要求调整 |
| 单循环小时 | 部件 | 完成一次加载循环对应的有效试验时间 | 管理员按试验方案配置 |

## 4.2 数据不足时系统为什么不给最终评价

| 缺失情况 | 受影响步骤 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 指标未绑定 | 无法建立指标体系 | 在设备台账配置指标 |
| 几何/位置少于2期 | 不能拟合A(t)、计算ARDR和AFD | 继续录入周期检测；规范建议长期跟踪，至少2期是算法最低门槛 |
| 缺δ0或δth | ARD和失效判定无边界 | 设备台账配置出厂值和失效值 |
| 加工批次样本少于2个 | 样本标准差无意义，ACD无法计算 | 制品数据录入至少2个样本，建议5个及以上 |
| 缺USL/LSL | 不能计算T、M、ACD、AD | 在制品指标配置中填写公差上下限 |
| 缺指标层权重且未匹配推荐表 | 准则层无法完整汇总 | 设备台账配置权重 |
| 部件缺单循环小时 | 仍可用时间戳差计算保持时间，但不便于按循环讲解 | 按试验方案配置单循环小时 |

# 5. 对外讲解稿（可直接照此说明）

## 5.1 整机评估讲解稿

第一步，我们先在设备台账建立整机的评价体系。几何精度和位置精度配置出厂初始值、失效值；加工精度则通过绑定的加工制品配置公差上下限。同时配置具体指标和三类精度集的权重。

第二步，系统读取两类实测数据。几何和位置精度读取按时间连续检测的序列；加工精度读取产品批次中的多个样本值，所以加工精度不是直接拿机床测，而是通过机床加工出的产品来评价。

第三步，几何和位置精度经过最小二乘拟合，得到退化速度ARDR、保持能力ARD和波动程度AFD；加工样本得到一致性ACD和偏离度AD。

第四步，由于五类评价量单位不同，系统利用理想值和极限值统一换算成百分制。保持度和一致性越大越好，其余三项越小越好。

第五步，规范给出的主观权重与本次数据计算出的客观权重进行融合，得到动态组合权重，再计算每一个具体精度指标的综合分。

第六步，具体指标按指标层权重汇总成几何、位置、加工三个分项，再按准则层权重汇总成整机综合得分。页面同时给出分项、明细、雷达图和薄弱环节。

## 5.2 部件评估讲解稿

部件评估对象包括主轴、刀架、回转台、刀库和铣头。管理员先配置每项精度的出厂标准值、失效阈值和一次循环对应的小时数。

试验过程中，每完成一次空运转或负载循环，就记录各项精度实测值。

系统首先逐项判断是否超过失效阈值。只要任一关键指标首次超限，部件整体就切换为保持时间评价。

保持时间用首次失效循环数乘以单循环小时；如果没有配置单循环小时，系统回退使用失效时间与试验开始时间的时间差。

如果在预设循环范围内所有指标都未失效，则对每项计算精度保持度，转成百分制后求平均，得到部件综合得分。

因此部件模块回答两种不同问题：未失效时回答‘保持得有多好’，已失效时回答‘有效精度保持了多久’。

# 6. 当前实现与参考文档的对应说明

| 参考文档要求 | 软件实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三层整机评价体系 | 已实现 | 目标层、几何/位置/加工准则层、具体指标层 |
| ARDR、ARD、AFD、ACD、AD | 已实现 | 按文档公式计算；ARDR使用拟合斜率绝对值表示退化速度 |
| 正向/逆向模糊归一化 | 已实现 | 支持设备级覆盖Ideal/Extreme，留空用默认值 |
| AHP主观权重 | 以预置结果实现 | 系统保存并使用已通过专家/规范确定的u_j，不在每次评价时重新展示判断矩阵和CR计算 |
| 比重客观权重与拉格朗日组合 | 已实现 | v_j和W_j随本次得分动态变化并随指标明细输出 |
| 指标层、准则层逐层汇总 | 已实现 | 配置权重会先归一化再参与汇总 |
| 部件保持时间/保持度分支 | 已实现 | 任一指标首次失效即整体采用保持时间 |
| 预设循环次数N | 由试验记录边界体现 | 当前未设置独立N字段；不影响已有记录的分支计算，但后续可作为试验计划字段增强 |
| 评价结果快照 | 当前实时计算 | 原始数据与配置持久化；评价结果按当前数据库实时重算 |

# 7. 结论

| 对象 | 输入 | 中间输出 | 最终输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机 | 设备配置、周期检测序列、加工制品样本 | ARDR/ARD/AFD/ACD/AD、百分制得分、客观权重、组合权重 | 单指标得分、三类准则层得分、整机综合得分、薄弱环节 |
| 部件 | 部件边界参数、循环检测记录 | 首次失效判定；未失效时计算ARD，已失效时计算失效循环和保持时间 | 部件综合得分或精度保持时间、指标明细、数据完整性 |