精度保持性软件整机评估运行逻辑说明

本文档用于对外讲解精度保持性软件中的整机评估模块，重点说明数据链路、计算逻辑和展示结果。

# 1. 功能定位

整机评估面向整台数控机床，按照“目标层 - 准则层 - 指标层”的三层结构，对几何精度、位置精度、加工精度三大精度集进行综合评价。

# 2. 数据来源

设备与指标绑定：参数设置/指标绑定中配置每个精度指标的出厂精度、失效精度、理想值、极端值、指标权重、准则层权重等。

跟踪精度记录：来自周期性检测记录，用于几何精度和位置精度分析。

制品抽样记录：来自产品批次样本值，用于加工精度分析。

系统会把同一指标按时间排序，构成退化序列。

# 3. 运算逻辑

先按指标类别把数据分为几何精度、位置精度、加工精度。

几何精度和位置精度走 ARDR、ARD、AFD 三维评价支路。

加工精度走 ACD、AD 二维评价支路。

对各评价值做模糊归一化，统一得到百分制得分。

将主观权重与客观权重组合，得到单指标综合得分。

再按指标层权重汇总为准则层得分，最后按准则层权重汇总为整机综合得分。

## 3.1 几何精度与位置精度

ARDR：通过最小二乘拟合的退化曲线斜率表征退化速率。

ARD：通过出厂精度、失效精度以及误差均值计算精度保持度。

AFD：通过实测值与拟合值的残差均方根表征波动度。

## 3.2 加工精度

ACD：根据样本标准差和公差带宽度评价加工一致性。

AD：根据样本均值偏离公差中心程度评价系统偏差。

## 3.3 权重逻辑

软件当前实现采用“主观默认维度权重 + 数据客观权重 + 组合权重”的方式计算单指标得分，并结合绑定配置中的指标层权重、准则层权重完成逐层汇总，这与说明书主流程一致。

# 4. 输出结果

整机综合得分。

几何精度、位置精度、加工精度三个准则层得分。

每个底层指标的原始评价量、模糊得分、组合权重和综合得分。

雷达图维度值、最新状态、薄弱环节列表。

# 5. 当前样例验证结果

当前整机样机“重型立式车床整机样机”评估结果完整，覆盖率 100%，综合得分约 87.47 分。三大准则层得分分别为：几何精度 82.11 分、位置精度 75.69 分、加工精度 96.04 分。说明该样机加工精度保持表现较强，位置精度相对是更值得关注的环节。

# 6. 对外讲解建议口径

先说系统按整机三层指标体系建模，不是只看某一个精度值。

再说系统把长期退化趋势、保持能力和波动稳定性同时纳入评价。

最后说系统给出的结果是“总分 + 分层得分 + 薄弱环节”，方便决策。