一种数控机床整机精度保持性多层次、多维度综合评价方法

技术领域

本发明涉及数控机床性能评价技术领域，具体为一种数控机床整机精度保持性多层次、多维度综合评价方法。

背景技术

随着高端制造领域发展，零件加工精度要求的不断提升，数控机床作为制造业领域的核心装备，精度保持性已成为衡量高端数控机床可靠性和核心竞争力的关键指标。机床精度保持性是一种动态的，多因素耦合的复杂属性，且不具备直观可观测性。因此，构建科学有效的机床精度保持性评价方法，已成为衡量各机床精度保持能力的关键依据。目前国内针对数控机床精度保持性综合评价方法的研究较少，多数是围绕机床某单一精度开展研究，无法对数控机床整机的精度保持能力给出综合性评价。

本发明提出一种数控机床整机精度保持性多层次、多维度综合评价方法，本方法将精度评价体系依次划分为三个层级：目标层、准则层、指标层。以精度退化速率、精度保持度、精度波动度、加工精度一致性及精度偏离度为评价指标，从中选取针对性评价指标分别对指标层各精度指标项进行多维评价。特别地，本方法摒弃了单一赋权的局限性，通过拉格朗日乘子法创新融合了层次分析法的主观判断优势与比重赋权法的数据客观性，求解出各评价指标的最优组合权重，进而获得指标层各项分数，并通过逐级分数加权汇总，最终得到整机精度保持性综合评价百分制得分。

发明内容

针对现有方法存在的不足，本发明提出一种数控机床整机精度保持性多层次、多维度综合评价方法，具体步骤如下：

步骤1: 根据机床种类及现实需求，构建“目标层—准则层—指标层”的整机精度保持性评价体系。其中，目标层为数控机床整机精度保持综合得分；准则层涵盖几何精度、位置精度及加工精度等精度集；指标层由各精度集下属各精度指标筛选后重要度较高的关键指标构成。

步骤2：利用相关精度检测设备定期采集机床各精度数据，对原始数据进行处理后，以精度退化速率、精度保持度及精度波动度为评价指标，对机床几何精度及位置精度下各精度指标项进行多维评价，以加工精度一致性及精度偏离度对制品加工精度下各精度指标项进行多维评价，采用模糊数学方法进行打分，并结合拉格朗日乘子法确定各评价指标的综合权重，获得指标层各精度指标项综合评价值。

步骤3：确定指标层各精度指标项权重、准则层各项权重及评价值，计算得到数控机床整机精度保持性综合评价得分。

进一步对本发明内容进行说明，具体的为：

步骤1中，从目标层—准则层—指标层构建多层次、多维度的机床整机精度保持综合评价体系，从几何精度、位置精度及加工精度等精度集将整机各项精度进行大类划分，构成准则层要素；进一步各精度集可划分为各类具体精度指标，筛选后各精度指标构成指标层要素。

步骤2中，利用相关精度检测设备定期采集机床精度数据，多次采样取精度均值作为该次采样最终数据，并采用最小二乘法对最终数据进行函数化处理，构建精度退化函数模型，以精度退化速率（ARDR）、精度保持度（ARD）、精度波动度（AFD）为评价指标对机床几何精度及位置精度下各精度指标项进行多维评价，以加工精度一致性（ACD）及精度偏离度（AD）为评价指标对制品加工精度下各精度指标项进行多维评价。

各评价指标的具体计算公式如下：

（1）精度退化速率（ARDR）是表征机床精度指标随服役时间衰减速率的量化参数，描述精度从初始高精度状态向低精度状态演变的动态过程，其计算公式为：

式中，ARDR为机床在ti时间的精度退化速率。

（2）精度保持度（ARD）是表征机床在服役周期内，核心精度指标维持初始状态能力的相对量化指标，用于综合评价机床精度的长期稳定保持水平，是精度保持性评价体系的核心参数之一，其计算方法如下：

计算某精度指标δ在时间tn 内的对应误差变化均值为：

为了表示某精度指标维持在初始状态的能力，同时顾及精度指标δ的保证范围区间，由统计学距离判别理论推导，机床精度指标δ在tn时刻的精度保持度为：

式中，ρ为条件函数；为时间tn内的误差变化均值；为数控机床精度指标对应的失效精度；为数控机床精度指标对应的出厂初始精度。

（3）精度波动度（AFD）是表征机床退化过程中的精度随机波动的重要指标，反映了系统长期以来的稳定性，其计算公式为：

（4）加工精度一致性（ACD）是评价产品制造质量的重要技术指标，反映了批量生产的零部件其关键精度在统计意义上与其数学期望(或者设计理想值)的逼近程度，其计算公式如下：

式中，m为样品数量，T为精度指标公差上下限差值的绝对值， 为精度实测值， 为精度均值。

（5）精度偏离度（AD）是衡量加工精度实测均值与公差中心目标值之间重合程度的量化指标，反映了加工过程的系统误差水平，其计算公式如下：

式中，M为公差带中心值。

进一步地步骤2中，采用模糊数学方法，处理各评价指标的计算结果，获得相应的评价值；通过层次分析法-比重赋权法确定各评价指标的主客观权重，并使用拉格朗日乘子法得到最优组合权重。

（1）采用模糊数学方法，通过与已设定的理想极限与极端极限进行比较、运算，输出各项评价指标的评价值；精度保持度、加工精度一致性为正向指标采用正向评价方法，精度退化速率、精度波动度及精度偏离度为逆向指标则采用逆向评价方法：

（2）采用层次分析法确定各指标主观权重，具体步骤为：

（a）构造判断矩阵对精度退化速率（ARDR）、精度保持度（ARD）、精度波动度（AFD）指标的重要性进行两两比较（采用1-9标度法），确定三项指标主观权重，设指标集为；

构造判断矩阵对加工精度一致性（ACD）和精度偏离度（AD）的重要性进行两两比较（采用1-9标度法），确定两项指标主观权重，设指标集为；

（b）计算矩阵的最大特征值λmax及其对应的特征向量α，并进行一致性检验。

上式中，CI-为一致性指标；n-为判别矩阵阶数；CR-为一致性比率；RI-为随机一致性指标，若CR＜0.1，则认为判断矩阵具有满意一致性，权重分配合理；若CR≥0.1，则判别矩阵一致性不满足要求，需要调整判别矩阵的元素，直至CR＜0.1。

（3）采用比重赋权法计算各评价指标的客观权重及，具体计算方法如下：

精度退化速率（ARDR）客观权重：

精度保持度（ARD）客观权重：

精度波动度（AFD）客观权重：

加工精度一致性（ACD）客观权重：

精度偏离度（AD）客观权重：

式中，为精度退化速率评价值，为精度保持度评价值，为精度波动度评价值，为加工精度一致性评价值，为精度偏离度评价值。

（4）采用层次分析法-比重赋权法，确定各评价指标的主客观权重。依据最小相对信息熵原理，将组合权重与主观权重、客观权重的离差最小化作为优化目标，引入拉格朗日乘子法推导求解组合权重，具体内容如下：

设组合权重向量，

构造目标函数：

式中，为主观权重，为客观权重。

引入单位化约束：

经拉格朗日乘子法推导得出的解析解为：

最终，该精度指标的综合评价值为

步骤3中，计算获取指标层各项评价值后，逐层采用层次分析法确定各层元素权重，再结合各元素评价值，按层级关系，逐层分数加权汇总，最终获得机床整机精度保持性的综合评价打分，具体步骤如下：

（1）采用层次分析法确定指标层各精度指标权重，结合各精度指标项的评价值，

确定准则层各精度集的评价值，准则层各精度集评价值计算公式为：

式中为各精度指标项评价值，为各精度指标项权重。

（2）采用层次分析法确定准则层各精度集权重，结合各精度集的评价值，得到目标层（数控机床整机精度保持性）综合评价，整机精度保持性综合评价的计算公式为：

式中，为各指标集评价值，为各精度集权重。

附图说明

图1为数控机床精度保持性综合评价方法具体流程图；

具体实施方式

下面将结合附图1以某型号立式加工中心机床为例，对上述一种数控机床整机精度保持性多层次、多维度综合评价方法进行详细说明。具体包括以下步骤：

步骤1：根据该型号机床特点及客户对关键精度指标的需求，构建“目标层—准则层—指标层”的整机精度保持性评价体系。其中，

目标层（A）为整机精度保持综合得分（S）；

准则层包含几何精度（B1）、位置精度（B2）及加工精度（B3）；

几何精度对应的指标层精度为X轴直线度（C11）、Y轴直线度（C12）、X/Y轴垂直度（C13）；

位置精度对应的指标层精度为X轴定位精度（C21）、X轴重复定位精度（C22）

加工精度对应的指标层精度为表面粗糙度（C31）、试件圆度（C32）。

各精度指标的相关阈值如下表1：

| 准则层 | 指标代码 | 指标名称 | 出厂精度（ ） | 失效精度（） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何精度 | C11 | X轴直线度 | 5.0μm | 15.0μm |
|  | C12 | Y轴直线度 | 5.0μm | 15.0μm |
|  | C13 | X/Y轴垂直度 | 6.0μm/300mm | 18.0μm/300mm |
| 位置精度 | C21 | X轴定位精度 | 8.0μm | 25.0μm |
|  | C22 | X轴重复定位精度 | 3.0μm | 10.0μm |
| 加工精度 | C31 | 表面粗糙度 | 0.4μm | 1.6μm |
|  | C32 | 试件圆度 | 8.0μm | 25.0μm |

步骤2：在机床正常使用过程中，采用相关精度检测设备对机床展开为期200天的标准化精度检测，共进行10次采样（t1至t10）。

全周期实测采样数据如下表2：

| 时间 tn | （C11）μm | （C12）μm | （C13）μm | （C21）μm | （C22）μm | （C31）μm | （C32）μm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 5.11 | 5.08 | 6.12 | 8.25 | 3.08 | 0.41 | 8.15 |
| t2 | 5.23 | 5.18 | 6.31 | 8.65 | 3.19 | 0.43 | 8.42 |
| t3 | 5.40 | 5.31 | 6.55 | 9.12 | 3.32 | 0.45 | 8.78 |
| t4 | 5.61 | 5.48 | 6.84 | 9.72 | 3.48 | 0.48 | 9.22 |
| t5 | 5.88 | 5.69 | 7.18 | 10.45 | 3.68 | 0.52 | 9.75 |
| t6 | 6.18 | 5.94 | 7.58 | 11.31 | 3.91 | 0.57 | 10.38 |
| t7 | 6.54 | 6.24 | 8.04 | 12.3 | 4.19 | 0.63 | 11.12 |
| t8 | 6.96 | 6.59 | 8.56 | 13.45 | 4.51 | 0.71 | 11.96 |
| t9 | 7.42 | 6.98 | 9.15 | 14.75 | 4.88 | 0.81 | 12.92 |
| t10 | 7.95 | 7.42 | 9.80 | 16.20 | 5.32 | 0.93 | 14.02 |

通过公式1~7计算各精度指标项的评价指标。

计算结果如下表3：

| 指标项 | ARDR (μm/day) | ARD | AFD (μm) | ACD | AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11​ | 0.0157 | 0.865 | 0.065 | - | - |
| C12​ | 0.0130 | 0.876 | 0.042 | - | - |
| C13​ | 0.0205 | 0.842 | 0.078 | - | - |
| C21​ | 0.0441 | 0.685 | 0.125 | - | - |
| C22​ | 0.0124 | 0.795 | 0.082 | - | - |
| C31​ | - | - | - | 0.885 | 0.165 |
| C32​ | - | - | - | 0.924 | 0.224 |
| 极限值 | 0.1000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| 理想值 | 0.0000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |

通过公式8~9，采用模糊数学方法，输出各项评价指标的评价值；精度保持度、加工精度一致性为正向指标采用正向评价方法，精度退化速率、精度波动度及精度偏离度为逆向指标则采用逆向评价方法：

各精度指标项的多维评价结果汇总如下表4：

| 指标代码 | ARDR | ARD | AFD | ACD | AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11​ | 84.3 | 86.5 | 93.5 | - | - |
| C12​ | 87.0 | 87.6 | 95.8 | - | - |
| C13​ | 79.5 | 84.2 | 92.2 | - | - |
| C21​ | 55.9 | 68.5 | 87.5 | - | - |
| C22​ | 87.6 | 79.5 | 91.8 | - | - |
| C31​ | - | - | - | 77.0 | 83.5 |
| C32​ | - | - | - | 84.8 | 77.6 |

采用层次分析法确定各指标主观权重，并通过公式10进行一致性检验，具体计算步骤如下：

（1）以C11为例进行三维（ARDR, ARD, AFD）评价指标权重推导：

（a）AHP主观权重（）：判断矩阵，通过一致性检验，

。

（b）比重赋权客观权重（）。

（c） 拉格朗日组合权重（）： 。

（d）

（2）以C31为例进行二维（ACD,  AD）评价指标权重推导：

（a）AHP主观权重（）：判断矩阵，,通过一致性检验，。

（b）  比重赋权客观权重（）：。

（c） 拉格朗日组合权重（）：。

（d）C31最终综合得分：

步骤3：计算获取指标层各项评价值后，逐层采用层次分析法确定各层元素权重，再结合各元素评价值，按层级关系，逐层分数加权汇总，最终获得机床整机精度保持性的综合评价打分。

该机床各层评分及各层权重如下表5所示：

| 指标层项 | 指标层得分 | 指标层权重 | 准则层得分 | 准则层权重 | 整机综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11​ | 87.76 | 0.4 | 87.21 | 0.35 | 81.26 |
| C12​ | 88.58 | 0.3 |  |  |  |
| C13​ | 85.11 | 0.3 |  |  |  |
| C21​ | 71.35 | 0.6 | 76.12 | 0.40 |  |
| C22​ | 83.27 | 0.4 |  |  |  |
| C31​ | 79.73 | 0.5 | 81.16 | 0.25 |  |
| C32​ | 82.58 | 0.5 |  |  |  |

目标层整机综合评分计算：

图1数控机床精度保持性综合评价方法具体流程图