重型数控车削类机床精度保持性验证

评价规范

目  录

1 机床精度保持性验证评价规范	1

1.1 主题内容与适用范围	1

1.2 引用标准	1

1.3 术语和定义	2

2 整机精度保持性评价规范	3

2.1 评价体系	3

2.2 试验方案	4

2.2.1 试验方式	4

2.2.2跟踪统计现场试验	4

2.3 试验要求	4

2.3.1试验环境	4

2.3.2预准备	4

2.3.3 试验装置与仪器	5

2.4 检测内容	5

2.4.1立式车床检测内容	5

2.4.2立式铣车复合机床检测内容	6

2.5试验数据采集与记录	6

2.6精度保持性评价指标体系及其分析计算	7

2.6.1几何精度及位置精度评价指标	7

2.6.2加工精度评价指标	8

2.6.3确定各评价指标得分	8

2.6.4确定各评价指标权重	8

2.6.5综合评价结果计算	10

2.7薄弱环节分析	10

3 功能部件精度保持性评价规范	11

3.1 精度失效的判定原则	11

3.2 试验要求	11

3.2.1试验环境	11

3.2.2预检验	11

3.2.3试验装置和仪器	11

3.2.4试验准备	11

3.3 试验方法	12

3.3.1立式车削及铣车复合刀架	12

3.3.2 车削及铣削主轴	12

3.3.3立式铣车复合回转台	14

3.3.4车铣刀库	14

3.3.5立式铣车复合机床铣头	15

3.4 精度保持性评价	16

附录A	18

1 机床精度保持性验证评价规范

1.1 主题内容与适用范围

本部分规定了车削类机床及其功能部件的精度保持性评价规范。

（1）车削类整机部分

规定了车削类机床（立式车床、立式车铣复合机床）整机精度评价体系试验方案、试验要求、检测内容、检测数据采集与记录、精度保持性指标体系分析计算及薄弱环节分析。

各类机型可根据整机部分的原则，结合自身结构特点、加工工况及精度指标要求，编制适配的精度保持性检测评价的实施细则。

（2）车削类功能部件部分

规定了机床功能部件（以下简称功能部件）在进行精度保持性评定时的抽样原则、试验方法、数据处理、结果评定的要求。适用于车削类机床的立式车削及铣车复合刀架、车削及铣削主轴、立式铣车复合回转台、立式铣车复合机床铣头、车铣刀库的精度保持性评定。

各类功能部件产品可根据本部分的原则编制相应的精度保持性评定方法和要求。

1.2 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 23582.1-2009 立式车床检验条件 精度检验 第 1 部分：单柱和双柱立式车床

- JB/T 10889.1-2008 卧式车铣复合加工中心 第 1 部分：精度检验

- JB/T 9934.2-2006数控立式车床  技术条件

- GB/T17421.1-1998  机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度

- GB/T 9061-2006金属切削机床 通用技术条件

- JB/T13813.4-2020《滚动功能部件可靠性与寿命 第4部分：滚珠丝杠副

精度保持性试验规范》

- JB/T13813.5-2020《滚动功能部件可靠性与寿命 第5部分：滚动直线导轨副精度保持性试验规范》

- JB/T 10791.1-2007《带刀具自动交换装置的刀库 第1部分：技术条件》

- JB/T 13828-2020《机械主轴 精度保持性试验规范》

1.3 术语和定义

JB/T 7175.1-2011、JB/T 13813.1-2020、 GB/T 17587.1-2017、GB/T 17587.5-2008、 GB/T 2900.13-2008、GB/T 23568.1-2009确立的以及下列术语和定义适用于本规范。

（1）现场跟踪试验

在用户实际使用现场，对机床运行、环境、维修及测量条件进行全程记录，采取跟踪统计方式开展的试验，适用于中试验证机床的精度保持性评定。

（2）精度退化速率

评价机床精度指标随服役时间衰减速率的量化参数，描述精度从初始高精度状态向低精度状态演变的动态过程。

（3）精度保持度

机床在服役周期内，核心精度指标维持初始状态能力的相对量化指标，用于综合评价机床精度的长期稳定保持水平，是精度保持性评价体系的核心参数之一。

（4）精度波动度

评价机床退化过程中的精度随机波动的重要指标，反映了系统长期以来的稳定性。

（5）加工精度一致性

评价产品制造质量的重要技术指标，反映了批量生产的零部件其关键精度在统计意义上与其数学期望（或者设计理想值）的逼近程度。

（6）精度偏离度

加工精度实测均值与公差中心目标值之间重合程度的量化指标，反映了加工过程的系统误差水平。

（7）精度失效

产品不能完成要求的精度功能的状态，包括精度退化、精度丧失的状态。

（8）精度失效原因

设计、制造或使用期间导致精度失效的因素。

（9）精度失效机理

引起精度失效的物理、化学或其他过程。

（10）精度保持时间

保持功能部件有效精度工作时间的数学期望。

2 整机精度保持性评价规范

2.1 评价体系

构建以“目标层—准则层—指标层”为层级的整机精度保持性评价体系，其中，目标层为数控机床整机精度保持综合得分；准则层涵盖几何精度、位置精度及加工精度等精度集；指标层由各精度集下属各精度指标筛选后重要度较高的关键指标构成。以精度退化速率（ARDR）、精度保持度（ARD）、精度波动度（AFD）、加工精度一致性（ACD）、精度偏离度（AD）为评价指标的多层次、多维度的数控机床整机精度保持评价体系。

注：可根据相应需求，进行各层级内指标增减。

2.2 试验方案

2.2.1 试验方式

采用跟踪统计现场试验对整机精度数据进行周期性检测统计。

2.2.2跟踪统计现场试验

从机床具备中试验证条件开始跟踪，跟踪检测周期不低于200天，检测间隔不低于20天。

2.3 试验要求

2.3.1试验环境

（1） 环境温度：5℃～+45℃。

（2） 电源电压：三相交流；380V±10%+PE。

（3） 相对湿度：≤90%。

（4） 电源频率：50HZ±1HZ。

（5） 压缩空气：5.5bar。

2.3.2预准备

精度检测前，按使用说明书或技术文件的要求对机床进行预检验。机床预检验合格后，方可进行机床精度保持性的相关检测。

注：试验前，不准许对机床进行任何质量方面的特殊处理。

2.3.3 试验装置与仪器

采用的精度保持性试验装置应安全、可靠，并应满足试验要求。且相关的测量仪器应经过标定，并在标定期限内。

2.4 检测内容

2.4.1立式车床检测内容

检测机床各项精度时，根据结构特点并不是必须检验本部分中的所有项目（指标）。可根据设备具体情况，由生产厂家选择一部分相对重要的检测项目，检测内容涵盖三大范畴，八类核心项目，数种精度指标，均可依据现实情况酌情增减，具体内容如下表所示：

| 检测范畴 | 检测项目 | 相关精度指标 |
| --- | --- | --- |
| 几何精度 | 工作台 | 工作台平面度 工作台端径跳 |
|  | 横梁 | 横梁垂直移动对工作台面的平行度 |
|  | 垂直刀架 | 垂直刀架移动对工作台面的平行度 垂直刀架滑枕移动对工作台旋转轴线的平行度 |
| 位置精度 | 线性轴线 | 垂直刀架X1、X2、Z1、Z2轴定位精度、重复定位精度及反向差 |
|  | 回转轴线 | 工作台的C轴定位精度及重复定位精度 |
| 加工精度 | 精车外圆 | 外圆圆度 外圆圆柱度 |
|  | 精车端面 | 端面平面度 |
|  | 表面粗糙度 | 平面、圆柱面粗糙度 圆弧面粗糙度 |

注：表中各精度检测指标参考GB/T 23582.1-2009，工作精度检测应在精加工后进行，且被加工件随机多次取样取均值。

2.4.2立式铣车复合机床检测内容

检测机床各项精度时，根据结构特点并不是必须检验本部分中的所有项目（指标）。可根据设备具体情况，由生产厂家选择一部分相对重要的检测项目，检测内容涵盖三大范畴，九类核心项目，数种精度指标，均可依据现实情况酌情增减，具体内容如下表所示：

| 检测范畴 | 检测项目 | 相关精度指标 |
| --- | --- | --- |
| 几何精度 | 工作台 | 工作台平面度 工作台端径跳 |
|  | 横梁 | 横梁垂直移动对工作台面的平行度 |
|  | 垂直刀架 | 垂直刀架移动对工作台面的平行度 垂直刀架滑枕移动对工作台旋转轴线的平行度 |
|  | 铣主轴 | 铣主轴旋转轴线对工作台中心的偏差 |
| 位置精度 | 线性轴线 | 垂直刀架X1、X2、Z1、Z2轴定位精度、重复定位精度及反向差 |
|  | 回转轴线 | 工作台的C轴定位精度及重复定位精度 |
| 加工精度 | 精车外圆 | 外圆圆度 外圆圆柱度 |
|  | 精车端面 | 端面平面度 |
|  | 表面粗糙度 | 平面、圆柱面粗糙度 圆弧面粗糙度 |

注：表中各精度检测指标参考GB/T 33149.2-2016、JB/T 10889.1-2008，工作精度检测应在精加工后进行，且被加工件随机多次取样取均值。

2.5试验数据采集与记录

（1）精度数据采集需实时、准确，执行方法参照各类机床推荐国标进行，确保数据的科学性和准确性。

（2）记录表格采用标准化的记录表单（附表A.1），填写规范、字迹清晰，涂改之处需有记录人签章并说明理由，不得擅自删除或篡改数据。

（3）数据存储采用电子文档与纸质记录双备份，电子文档需加密保存，纸质记录需装订成册，归档留存不少于5年。

（4）对完整检测周期内的各截尾点采集的各精度指标项的离散数据进行函数化处理，获得原始数据拟合后的精度退化模型。

（5）此外还需记录现场环境参数（温度、湿度、振动）、用户生产计划、机床加工任务类型、操作人员信息、日常维护记录等。

2.6精度保持性评价指标体系及其分析计算

2.6.1几何精度及位置精度评价指标

（1）精度退化速率（ARDR），其计算公式为：

式中，ARDR为机床在ti时间的精度退化速率。

（2）精度保持度（ARD），其计算方法如下：

计算某精度指标δ在时间tn 内的对应误差变化均值为：

式中，为时刻δ对应精度。

为了表示某精度指标维持在初始状态的能力，同时顾及精度指标δ的保证范围区间，由统计学距离判别理论推导，机床精度指标δ在tn时刻的精度保持度为：

式中，ρ为条件函数；为时间tn内的误差变化均值；为数控机床精度指标对应的失效精度；为数控机床精度指标对应的出厂初始精度。

（3）精度波动度（AFD），其计算公式为：

2.6.2加工精度评价指标

（1）加工精度一致性（ACD），其计算公式如下：

式中，m为样品数量，T为精度指标公差上下限差值的绝对值， 为精度实测值， 为精度均值。

（2）精度偏离度（AD），其计算公式如下：

式中，M为公差带中心值。

2.6.3确定各评价指标得分

指标评分阶段，可以出厂合格精度与失效精度，作为指标评分的理想极限与极端极限，通过与已设定的理想极限与极端极限进行比较、运算，输出各项评价指标的评价值；精度保持度、加工精度一致性为正向指标采用正向评价方法，精度退化速率、精度波动度及精度偏离度为逆向指标则采用逆向评价方法：

2.6.4确定各评价指标权重

（1）构造判断矩阵对精度退化速率（ARDR）、精度保持度（ARD）、精度波动度（AFD）指标的重要性进行两两比较（采用1-9标度法），确定三项指标主观权重，设指标集为；

构造判断矩阵对加工精度一致性（ACD）和精度偏离度（AD）的重要性进行两两比较（采用1-9标度法），确定两项指标主观权重，设指标集为；

对两矩阵最大特征值及其对应的特征向量进行一致性检验。

（2）采用比重赋权法计算各评价指标的客观权重及，具体计算方法如下：

精度退化速率（ARDR）客观权重：

精度保持度（ARD）客观权重：

精度波动度（AFD）客观权重：

加工精度一致性（ACD）客观权重：

精度偏离度（AD）客观权重：

式中，为精度退化速率评价值，为精度保持度评价值，为精度波动度评价值，为加工精度一致性评价值，为精度偏离度评价值。

（3）通过拉格朗日乘子法得到各评价指标的组合权重：

2.6.5综合评价结果计算

（1）各精度指标项综合评价值为

（2）采用层次分析法确定指标层各精度指标权重，结合各精度指标项的评价值，确定准则层各精度集的评价值，准则层各精度集评价值计算公式为：

式中为各精度指标项评价值，为各精度指标项权重，具体参考权重见附表A.2权重分配推荐表。

（3）采用层次分析法确定准则层各精度集权重，结合各精度集的评价值，得到目标层（数控机床整机精度保持性）综合评价，整机精度保持性综合评价的计算公式为：

式中，为各指标集评价值，为各精度集权重，具体参考权重见附表A.2权重分配推荐表。

最终目标层得分越高，表明机床精度保持性水平越高，具体等级划分如下：S≥80为优秀，70≤S<80为良好，60≤S<70为合格，S<60为不合格。

2.7薄弱环节分析

根据综合评价结果及各指标得分，定位精度保持性薄弱环节：若某指标标准化得分低于60分，且权重占比较高，判定为薄弱环节。针对薄弱环节，结合机床使用情况及检测数据，分析退化原因（设计、制造、使用等），提出针对性改进措施（如优化结构设计、提升装配精度、加强预防性维护等），为机床精度保持性提升提供指导。

3 功能部件精度保持性评价规范

3.1 精度失效的判定原则

被测样本精度指标达不到标称精度指标，则判定为精度失效，精度失效应通过精度测量来判定。

3.2 试验要求

3.2.1试验环境

（1）环境温度：20℃±5℃。

（2）空气相对湿度不超过85%。

（3）测控设备远离电磁场干扰与机械振动，避免腐蚀性气体的侵蚀。

（4）功能部件的安装及润滑应符合其技术要求及使用说明书的规定。

3.2.2预检验

部分部件应进行充分跑合试验，温升稳定后方可进行精度保持性试验。

3.2.3试验装置和仪器

采用的精度保持性试验装置应安全、可靠，并应满足试验要求。采用的测量仪器应经过标定，并在标定期限内。

3.2.4试验准备

（1）试验产品应具有合格的性能和功能。

（2）试验产品应为符合正常生产条件下生产的产品或试生产的产品。

（3）从检验合格的产品中随机抽取样品，样品不允许进行任何质量方面的特殊处理。抽取样品的数量1～3台。

（4）试验过程中允许按规定进行预防性维护（如必要的更换、调整、润滑等）。

3.3 试验方法

3.3.1立式车削及铣车复合刀架

（1）试验方法

刀架的精度保持性试验采用“空运转+负载”试验方式。

a）刀架空运转试验：刀架1与刀架2不带负载，沿各自的竖直方向（Z轴）运动，移动速度设定为50%，运行1小时后结束。

b) 刀架载荷试验：对刀架1和刀架2进行竖直方向（Z轴）加载试验，向Z轴方向施加50%额定载荷，并进行往复运动，移动速度设定为50%，以模拟实际加工中的动态环境，运行1小时后停止，每次加载后均需卸载至初始状态；然后向Z轴方向施加80%额定载荷，移动速度设定为20%，往复运动运行1小时后停止。两个循环执行完毕为一次完整循环。每次循环结束后，停机10分钟检查。重复以上过程，达到规定的循环次数。

实验过程中，应注意控制刀架1和刀架2的同步运动轨迹，防止碰撞。

（2）试验监测

刀架精度保持性试验中的精度检验项目为垂直刀架滑枕移动对工作台旋转轴线的平行度、垂直刀架Z1、Z2轴定位精度、重复定位精度及反向差。试验前，被测刀架按规定对精度进行检验并记录。按照试验方法运行，空运转试验和负载试验每循环一次后，停机，分别对上述检验项目进行检验并记录。

3.3.2 车削及铣削主轴

（1）试验方法

采用模拟工况的4阶段循环加载加速试验方式，试验包括“空运转＋负载”。

a）空运转试验：主轴转速依次由低速（12.5%vmax）、中低速（25%vmax）、中速（50%vmax）、中高速（75%vmax）、高速（vmax）逐渐升高至最高转速，每阶段运转试验时间应至少为10分钟，增加至最高转速后，至少运转20分钟后方可进行加载试验，整个试验不低于4小时。

b）加载试验：在模拟工作状态下进行轴向加载、径向加载和转矩加载试验。轴向加载力的方向应与主轴回转轴线重合，径向加载力的方向应与主轴回转轴线垂直，且尽量靠近前轴承轴伸部位。试验转速不应超过最高转速的80%，轴向载荷不应超过额定轴向载荷的60%，径向载荷不应超过额定径向载荷的60%，转矩不应超过额定转矩的60%。加载分4个阶段为一循环进行，见表3.1。前3个阶段为变负载及转速加载阶段，第4个阶段为主轴空载停止阶段。转速高时选择较小的加载载荷，转速低时选择较大的加载载荷。转速及加载载荷与设定值差值不应大于5%。前三个阶段运转实验时间至少为30min，第四个阶段时间至少为10min，重复循环达到规定的循环次数。

表 3.1 精度保持性循环加载

| 试验阶段 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴转速 | 30%vmax | 50%vmax | 80%vmax | 0 |
| 径向加载 | 30%SFt | 20% SFt | 5% SFt | 0 |
| 轴向加载 | 30%SFs | 20% SFs | 5% SFs | 0 |
| 转矩加载 | 30%STn | 20% STn | 5% STn | 0 |
| 注：vmax——最高转速，单位为转每分（r/min）；S——负载系数，1≤S≤2；Ft——额定径向载荷，单位为牛（N）；Fs——额定轴向载荷，单位为牛（N）; Tn——工作转速对应的标称转矩，单位为(N·m)。 |  |  |  |  |

加载采用顺序等时间三水平步进加载方式。在每个加载水平内，负载系数按表3.2的规定选取，且随加载时间的增加，加载条件按照表3.1的规定进行循环。

表 3.2负载系数S的选取

| 试验阶段 | 负载系数S | 试验时间 |
| --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 1.2 | T/3 |
| 第2阶段 | 1.6 | T/3 |
| 第3阶段 | 2 | T/3 |
| 注：T——变负载及转速加载试验总时间。 |  |  |

选取原则：第1阶段稍高于正常负载水平，第2阶段和第3阶段在主轴额定负载水平内尽量选取较大的系数，以提高试验效率。

（2）试验监测

试验过程中监测被测样本运行状态，空运转和每次负载循环停止后，对主轴进行离线精度检测，对主轴运行和加载状态下的径跳、端跳、主轴锥孔近端和远端跳动进行监测，并进行记录。

3.3.3立式铣车复合回转台

（1）试验方法

采用“空运转＋负载”的试验方式，以“多转速循环＋额定负载施加”的模式。

a）回转台循环空运转试验：用中等运转速度，对工作台面进行运转、停止、锁紧、松开再运转等正转、反转的运转实验。运行2h后，进行转台负荷运转试验。

b）回转台负荷运转试验：将设计规定的承载重量的 50% 均匀布置于转台的工作台面上。在允许的转速范围内，用低速、中低速、中速、中高速、高速在内的5种以上转速为一个循环，转速范围见表3.3，以正转、反转进行运转、停止、锁紧、松开和再运转试验。每循环不少于2h，其中高速运转时间不少于每个循环程序用时的10%，低速不大于20%，且每个循环转台运转不少于1转。工作台需平稳可靠、无异常，低速时无爬行现象。每次循环结束后，停机10分钟检查，重复进行负载运转循环，达到规定的循环次数。

表 3.3转速范围

| 转速分档 | 低速 | 中低速 | 中速 | 中高速 | 高速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速 | 最高转速的5% | 最高转速的30% | 最高转速的50% | 最高转速的70% | 最高转速的100% |

（2）试验监测

试验前，依据JB/T 11173-2011对被测试回转台的平面度、端径跳、定位精度及重复定位精度等检验并记录。回转台空运转和每个循环运转后，分别对被测试回转台的上述检验项目进行检验并记录。

3.3.4车铣刀库

（1）试验方法

采用“空运转＋负载”的试验方式。

a)空运转试验：刀库在无负载状态下进行试验。刀库空运转时间至少为4h。起动试验装置和刀库,进行模拟实际工况的选刀、倒刀、扣刀、拔刀、自动交换刀具、插刀、回位等运转试验； 刀库进行空运转时,各机构应运转平稳、可靠,不得有阻滞现象。

b)满载及偏载试验：试验的刀具(或模拟刀具)包含最大刀具质量的刀具、最大刀具直径(相邻刀位装刀)的刀具、最大刀具重力矩的刀具应至少各有一把。刀具数量为刀库的最大容刀数量,总质量应不低于最大刀库容重的60%。试验时，每个刀位均进行转位、抓刀动作，包括正/反向连续顺序转位、不等位转位。对于定点换刀，每一循环每个刀位的刀具自动交换次数应不少于10次；对任选换刀，每一循环每个刀位的刀具自动交换次数应不少于20次。重复以上过程，达到规定的循环次数。

（2）试验监测

刀库空载运行测试，对刀库平行度、刀仓定位精度进行监测。空运转和每个负载循环结束后，对刀库平行度、刀仓定位精度再进行监测。试验过程中应随时检查刀库的运行情况，包括：换刀次数、换刀时间、换刀精度并记录。

3.3.5立式铣车复合机床铣头

（1）试验方法

采用多工况循环加载试验方法，试验包括“空运转+负载”试验。

a）空运转试验：分别以低（30%vmax）、中（50%vmax）、高（80%vmax）速度对铣头进行运转，且总运转时间不得少于1小时。

b）加载试验：沿铣头的切向和径向方向分别逐步施加载荷和扭矩，依次在高速（80%额定速度）、中速（50%额定速度）及低速（10%额定速度）三种工况下各连续运行30分钟，以“高速轻载→中速中载→低速重载”为一个循环，重复上述循环过程直至规定循环次数。

表3.4 试验加载方式

| 试验阶段 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴转速 | 30% | 50% | 80% |
| 径向加载 | 30% | 20% | 10% |
| 轴向加载 | 30% | 20% | 10% |
| 扭矩加载 | 30% | 30% | 30% |
| 试验时间 | 30min | 30min | 30min |
| 注：——最高转速，单位为转每分(r/min); —额定径向载荷，单位为牛(N); T——工作转速对应的标称转矩，单位为(N·m)。 |  |  |  |

（2）试验监测

试验过程中监测被测样本运行状态。空运转和每个负载循环试验结束后，分别对铣头主轴的径跳、端跳、主轴锥孔近端和远端跳动、轴向窜动以及定位精度、重复定位精度、铣主轴旋转轴线对工作台中心的偏差等进行检验并记录。

3.4 精度保持性评价

针对功能部件的精度保持性评价，给出两种评价方式。一种是通过精度保持时间，一直循环运转试验台直至某一精度指标失效；另一种是通过精度保持度，监测每一循环后的各项精度指标退化情况。优先采用第二种评价方式，设置固定循环次数，如果在循环次数以内出现精度失效，则采用精度保持时间评价；反之，则继续采用精度保持度评价方式。

（1）按加载循环进行加载，被测样本任一个精度指标超过设计值，即可认为精度失效,试验即刻终止。使用精度保持时间来评价精度保持性。

精度保持时间按公式（19）计算。

Tmk=Ta	（19）

式中：

Ta——某一精度指标失效模式下精度保持时间，单位为小时（h)；

Tmk——该功能部件的精度保持时间，单位为小时（h)。

（2）按加载循环进行加载，预设固定加载循环次数（如20次、50次，可根据中试平台实际情况确定），到达预设次数后，无论样本是否失效，试验均终止。每个加载循环后测量精度指标项，根据精度退化的情况，采用保持度评价精度保持能力。

精度保持度按公式（20）计算。

（20）

式中：

ρ——条件函数；

——时间内的误差变化均值；

——数控机床精度指标对应的失效精度；

——数控机床精度指标对应的出厂标准精度。

附录A

表A.1 整机精度保持性精度检测记录

设备编号            机床型号             记录时间              人员

| 精度类别 | 检验内容 | 精度允差 | 实测数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几 何 精 度 |  |  |  |  |
| 位 置 精 度 |  |  |  |  |
| 加 工 精 度 |  |  |  |  |

注：因机床故障等原因引起的精度超差，应在备注栏进行备注。

表A.2权重分配推荐表

| 准则层权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何精度 |  | 位置精度 |  |  |  | 加工精度 |  |
| 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0.5 |  |
| 指标层权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| 几 何 精 度 | 立式车床 |  |  |  | 立式铣车复合床 |  |  |
|  | 工作台平面度 |  | 0.1101 |  | 工作台平面度 |  | 0.0762 |
|  | 工作台端径跳 |  | 0.0687 |  | 工作台端径跳 |  | 0.0496 |
|  | 横梁垂直移动对工作台面的平行度 |  | 0.1841 |  | 横梁垂直移动对工作台面的平行度 |  | 0.1226 |
|  | 垂直刀架移动对工作台面的平行度 |  | 0.3186 |  | 垂直刀架移动对工作台面的平行度 |  | 0.2054 |
|  | 垂直刀架滑枕移动对工作台旋转轴线的平行度 |  | 0.3186 |  | 垂直刀架滑枕移动对工作台旋转轴线的平行度 |  | 0.2054 |
|  |  |  |  |  | 铣主轴旋转轴线对工作台中心的偏差 |  | 0.3409 |
| 位 置 精 度 | 垂直刀架X1轴定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架X1重复定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架X1反向差 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架X2轴定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架X2重复定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架X2反向差 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架Z1轴定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架Z1轴重复定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架Z1轴反向差 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架Z2轴定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架Z2轴重复定位精度 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
|  | 垂直刀架Z2轴反向差 |  |  |  |  |  | 0.0833 |
| 加 工 精 度 | 外圆圆度 |  |  |  |  |  | 0.2124 |
|  | 外圆圆柱度 |  |  |  |  |  | 0.3477 |
|  | 端面平面度 |  |  |  |  |  | 0.2124 |
|  | 平面粗糙度 |  |  |  |  |  | 0.0758 |
|  | 圆柱面粗糙度 |  |  |  |  |  | 0.0758 |
|  | 圆弧面粗糙度 |  |  |  |  |  | 0.0758 |
| 评价指标组1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度退化速率（ARDR） |  | 精度保持度（ARD） |  |  |  | 精度波动度（AFD） |  |
| 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.25 |  |
| 评价指标组2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工精度一致性（ACD） |  |  |  | 精度偏离度（AD） |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |

注：在实际应用中，应根据具体机床型号、加工工艺要求、产品技术标准及现场工况等因素，对权重进行合理调整。表中权重并非绝对判定标准，相关方使用时需结合实际情况审慎决策。

表A.2 功能部件精度保持性精度检测记录

设备编号            部件名称             记录时间              人员

| 精度类别 | 检验内容 | 精度允差 | 实测数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几 何 精 度 |  |  |  |  |
| 位 置 精 度 |  |  |  |  |