# 现场故障 Excel 数据填写规则

第一次汇报 · 基础配置与 10 条现场故障导入

| 交付文件 | 01_基础设置信息.xlsx、02_现场故障信息_10条.xlsx |
| --- | --- |
| 导入顺序 | 先导入基础设置信息，再导入现场故障信息 |
| 适用范围 | 第一次汇报仅开放现场故障数据导入 |
| 验收目标 | 预检无错误，成功导入 10 条故障；清除后业务数据恢复为空 |

# 使用步骤

1. 使用“启动-第一次汇报干净导入实验.command”启动专用干净版本。

2. 登录 import_admin 账户，进入“Excel 数据导入”。

3. 先上传“01_基础设置信息.xlsx”，执行预检，确认错误为 0 后导入。

4. 再上传“02_现场故障信息_10条.xlsx”，执行预检，确认错误为 0 后导入。

5. 验收结束后点击“一键清除导入实验数据”，按提示输入确认文字，恢复干净环境。

# 一、通用硬性规则

文件必须为 .xlsx；工作表名称和第一行表头必须与样表完全一致，不得改名、合并单元格、增列或删列。

数据从第 2 行开始填写；一个自然对象或一条故障占一行；不要在数据区插入标题、合计或备注行。

代码字段按文本填写，只使用字母、数字、短横线和下划线；代码必须唯一，引用时必须逐字符一致。

日期时间统一为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”，例如 2025-01-15 08:20:00；不要填 1900-01-01 等占位日期。

确实没有的数据保持单元格为空，不要填“无”“未知”“NULL”“N/A”“-”等占位文本。

“是否更换元器件”只允许填“是”或“否”；留空按“否”处理。

不得使用 Excel 公式。系统会检查缺列、多列、重复代码、错误类型、引用不存在、结构不匹配和时间先后关系，并定位到工作表、行号和列名。

故障现象描述属于建议填写字段；即使为空仍允许导入，但预检会给出提醒。

维修未完成时，故障结束时间、维修结束时间等未知字段可以留空；维修结束时间为空时，系统把该记录保存为“未关闭”。

# 二、表间引用顺序

设备 → 子系统 → 部件 → 设备结构配置 → 故障模式/故障原因/故障溯源 → 现场故障记录 → 故障更换件。前一环节提供代码，后一环节只引用代码，不重复填写名称。

# 1. 设备

用途：建立现场故障所属的设备主数据，是后续设备结构配置和故障记录的引用起点。

前置关系：无前置表。设备代码在全系统内必须唯一。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 1001 | equipment.equipment_no | 全系统唯一 |
| 设备名称 | 必填 | 文本（≤100字） | DVT1250系列立式数控车床 | equipment.equipment_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 设备类型 | 必填 | 文本（≤50字） | 立式数控车床 | equipment.equipment_type | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 制造商 | 可空 | 文本（≤100字） | 示例机床制造有限公司 | equipment.manufacturer | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 使用单位 | 可空 | 文本（≤100字） | 中试验证车间 | equipment.user_unit | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 当前状态 | 可空 | 状态文本（≤20字） | 运行中 | equipment.status | 空值默认运行中 |
| 说明 | 可空 | 文本 | 承担主运动与主轴支承功能 | equipment.description | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

1001 | DVT1250系列立式数控车床 | 立式数控车床 | 示例机床制造有限公司 | 中试验证车间 | 运行中 | 第一次汇报导入实验设备

## 本表重点检查

设备代码重复；当前状态不是系统允许值；同一代码已存在但名称或类型不一致。

# 2. 子系统

用途：建立可配置到设备上的子系统字典，例如主轴系统、进给系统。

前置关系：无代码引用，但“适用设备类型”必须与设备表中的设备类型文字完全一致。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系统代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 11 | sub_systems.sys_code | 全系统唯一 |
| 子系统名称 | 必填 | 文本（≤100字） | 主轴系统 | sub_systems.sys_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 适用设备类型 | 必填 | 文本（≤50字） | 立式数控车床 | sub_systems.equipment_type | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 说明 | 可空 | 文本 | 承担主运动与主轴支承功能 | sub_systems.description | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

11 | 主轴系统 | 立式数控车床 | 承担主运动与主轴支承功能

## 本表重点检查

子系统代码重复；适用设备类型与设备不一致。

# 3. 部件

用途：建立子系统下的部件字典，用于定位故障部位。

前置关系：所属子系统代码必须先在“子系统”表中存在；适用设备类型必须与所属子系统一致。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 1101 | parts.part_code | 全系统唯一 |
| 部件名称 | 必填 | 文本（≤100字） | 主轴轴承 | parts.part_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 所属子系统代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 11 | parts.sub_system_id | 必须引用子系统代码 |
| 适用设备类型 | 必填 | 文本（≤50字） | 立式数控车床 | parts.equipment_type | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 说明 | 可空 | 文本 | 承担主运动与主轴支承功能 | parts.description | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

1101 | 主轴轴承 | 11 | 立式数控车床 | 主轴旋转支承部件

## 本表重点检查

所属子系统不存在；部件与子系统的设备类型不一致。

# 4. 设备结构配置

用途：把通用子系统、部件字典绑定到某一台具体设备，形成该设备允许选择的故障结构。

前置关系：设备、子系统必须已存在；填写部件时，部件必须属于所填子系统且适用于该设备类型。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 1001 | equipment_sub_system_configs.equipment_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 子系统代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 11 | equipment_sub_system_configs.sub_system_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 部件代码 | 可空 | 文本代码（≤50字） | 1101 | equipment_part_configs.part_id | 为空时只绑定子系统 |

## 完整示例行

1001 | 11 | 1101

## 本表重点检查

设备、子系统或部件不存在；部件不属于所填子系统；结构重复。

# 5. 故障模式

用途：建立故障表现形式字典，例如异常振动、温升异常、定位异常。

前置关系：无前置表。故障模式代码在全系统内必须唯一。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障模式代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 201 | fault_modes.mode_code | 全系统唯一 |
| 故障模式名称 | 必填 | 文本（≤100字） | 异常振动 | fault_modes.mode_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 详细说明 | 可空 | 文本 | 运行振动超过正常范围 | fault_modes.description | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

201 | 异常振动 | 运行振动超过正常范围

## 本表重点检查

代码重复；已存在代码与数据库名称不一致。

# 6. 故障原因

用途：建立直接或推定故障原因字典，例如润滑不足、连接松动、部件磨损。

前置关系：无前置表。故障原因代码在全系统内必须唯一。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障原因代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 301 | fault_causes.cause_code | 全系统唯一 |
| 故障原因名称 | 必填 | 文本（≤100字） | 润滑不足 | fault_causes.cause_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 详细说明 | 可空 | 文本 | 运行振动超过正常范围 | fault_causes.description | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

301 | 润滑不足 | 润滑供给量不足或润滑回路异常

## 本表重点检查

代码重复；已存在代码与数据库名称不一致。

# 7. 故障溯源

用途：建立责任或形成环节字典，用于把故障追溯到设计、制造、使用等环节。

前置关系：无前置表。故障溯源代码在全系统内必须唯一。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障溯源代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 403 | fault_sources.source_code | 全系统唯一 |
| 故障溯源名称 | 必填 | 文本（≤100字） | 使用 | fault_sources.source_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 详细说明 | 可空 | 文本 | 运行振动超过正常范围 | fault_sources.description | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

403 | 使用 | 故障原因可追溯至使用或维护环节

## 本表重点检查

代码重复；已存在代码与数据库名称不一致。

# 8. 现场故障记录

用途：记录每一次现场故障的对象、时间、现象、分类和维修闭环，是本次导入的核心业务表。

前置关系：设备代码必须存在；所填子系统和部件必须已绑定到该设备；模式、原因、溯源代码必须来自对应字典。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部记录编号 | 必填 | 文本代码（≤100字） | 5001 | fault_records.external_record_no | 用于去重，必须唯一 |
| 企业名称 | 可空 | 文本（≤100字） | 中试验证单位 | fault_records.enterprise_name | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 设备代码 | 必填 | 文本代码（≤50字） | 1001 | fault_records.equipment_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障开始时间 | 必填 | 日期时间 | 2025-01-15 08:20:00 | fault_records.fault_start | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障结束时间 | 可空 | 日期时间 | 2025-01-15 10:10:00 | fault_records.fault_end | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障现象描述 | 建议 | 文本 | 主轴运行时出现持续异常振动 | fault_records.phenomenon | 建议填写但允许为空 |
| 子系统代码 | 可空 | 文本代码（≤50字） | 11 | fault_records.sub_system_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 部件代码 | 可空 | 文本代码（≤50字） | 1101 | fault_records.part_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障溯源代码 | 可空 | 文本代码（≤50字） | 403 | fault_records.source_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障模式代码 | 可空 | 文本代码（≤50字） | 201 | fault_records.mode_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障原因代码 | 可空 | 文本代码（≤50字） | 301 | fault_records.cause_id | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 故障原因描述 | 可空 | 文本 | 润滑油量低于规定值 | fault_records.cause_desc | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 维修开始时间 | 可空 | 日期时间 | 2025-01-15 08:50:00 | fault_records.repair_start | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 维修结束时间 | 可空 | 日期时间 | 2025-01-15 10:10:00 | fault_records.repair_end | 为空则记录保持未关闭 |
| 维修操作描述 | 可空 | 文本 | 补充润滑并复检 | fault_records.repair_desc | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 是否更换元器件 | 可空 | 是/否 | 是 | fault_records.is_parts_replaced | 只允许是或否，空值按否 |
| 维修人员 | 可空 | 文本（≤50字） | 张工 | fault_records.repair_person | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 设备负责人 | 可空 | 文本（≤50字） | 李工 | fault_records.equipment_owner | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

5001 | 中试验证单位 | 1001 | 2025-01-15 08:20:00 | 2025-01-15 10:10:00 | 主轴运行时出现持续异常振动 | 11 | 1101 | 403 | 201 | 301 | 润滑油量低于规定值 | 2025-01-15 08:50:00 | 2025-01-15 10:10:00 | 补充润滑并更换密封圈后复检 | 是 | 张工 | 李工

## 本表重点检查

外部记录编号重复；结构未绑定；时间倒序；代码引用不存在；更换件标志与明细不一致。

# 9. 故障更换件

用途：记录某条现场故障中实际更换的元器件明细，一条故障可以对应多条明细。

前置关系：外部记录编号必须引用同一工作簿“现场故障记录”；对应故障的“是否更换元器件”必须填写“是”。

## 逐字段填写规则

| Excel列名 | 级别 | 格式 | 示例 | 数据库字段 | 填写与校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部记录编号 | 必填 | 文本代码（≤100字） | 5001 | fault_records.replaced_parts | 必须引用本工作簿现场故障 |
| 明细序号 | 必填 | 正整数 | 1 | fault_records.replaced_parts | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 元器件名称 | 必填 | 文本（≤100字） | 主轴密封圈 | fault_records.replaced_parts | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 型号 | 可空 | 文本（≤100字） | MS-40 | fault_records.replaced_parts | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |
| 数量 | 必填 | 正整数 | 1 | fault_records.replaced_parts | 按列名含义填写；无数据时保持单元格为空 |

## 完整示例行

5001 | 1 | 主轴密封圈 | MS-40 | 1

## 本表重点检查

未引用本工作簿故障；明细序号或数量不是正整数；对应故障未选择“是”。

# 三、第一次汇报验收口径

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 基础设置预检 | 7 个工作表均被识别，字段、代码和引用关系无错误。 |
| 基础设置导入 | 形成 1 台设备、2 个子系统、4 个部件、4 组结构绑定以及三类故障字典。 |
| 故障信息预检 | 现场故障记录 10 条、更换件明细 3 条，错误数为 0。 |
| 故障信息导入 | 10 条故障全部写入；其中 8 条已关闭、2 条未关闭；3 条记录包含更换件。 |
| 错误定位能力 | 不合规数据应返回工作表、Excel 行号、列名、问题代码和修正提示。 |
| 一键清除 | 仅专用干净版本显示按钮；清除后设备、字典、故障和导入批次归零，管理员账户保留。 |

安全边界：一键清除功能只在数据库名以 cnc_relia_excel_import_clean_ 开头且显式开启清除开关时可用，正式数据库即使直接调用接口也会拒绝执行。