可靠性软件加工可靠性案例计算说明

面向展示讲解：数据来源、公式链路、归一化与综合得分

# 1. 先说明：说明书是否有案例

结论：有。参考文件《说明书-最终-2025.06.11.docx》在“具体实施方式”中给出了一个数控机床加工可靠性综合评价案例。该案例包含13个指标的“指标计算值、归一化值”和综合权重表，最终综合评价结果为 S=0.79。

需要注意：说明书案例没有展开原始故障时间、维修时间、退化测点、切削力/夹持力采样和制品逐件样本明细；它给的是已经计算好的指标计算值。因此，本说明文档把说明书案例用于复核“归一化与加权汇总”，同时补充说明软件真实运行时这些指标计算值从哪些数据库记录中得来。

# 2. 加工可靠性评价总逻辑

加工可靠性不是单独看设备故障，也不是单独看制品合格率，而是把“设备-过程-产品”三层数据统一到一个综合评价体系中。

| 准则层 | 指标层 | 主要数据来源 |
| --- | --- | --- |
| B1 机床整机 | C111可靠度、C112可用度、C121精度波动度、C122精度退化率、C123刚度退化率 | 故障记录、维修记录、精度/刚度退化监测记录 |
| B2 辅助部分 | C211失效率、C212平均修复时间、C221切削力波动度、C222夹持力波动度 | 刀具/夹具/工装等辅助部分故障记录，切削力与夹持力监测记录 |
| B3 制品 | C311合格率、C321表面粗糙度一致性、C322几何精度符合率、C323尺寸公差符合率 | 制品批次、抽样总数、合格数、各制品参数实测值和公差配置 |

整体计算管道为：原始记录 → 13个指标计算值 x → 正/逆向归一化 z → 按综合权重 w 加权求和 → 输出 S。

总公式：S = Σ(w_i × z_i)。其中 z_i 为归一化后的评价值，w_i 为说明书权重表中的综合权重。

# 3. 说明书案例：13个指标如何参与最终得分

| 代码 | 指标 | 极端值 | 理想值 | 指标计算值x | 归一化z | 综合权重w | 贡献w×z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C111 | 可靠度 | 0.85 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.0891 | 0.0713 |
| C112 | 可用度 | 0.80 | 1.00 | 0.93 | 0.65 | 0.0891 | 0.0579 |
| C121 | 精度波动度 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.79 | 0.1085 | 0.0857 |
| C122 | 精度退化率 | 0.30 | 0 | 0.09 | 0.70 | 0.1448 | 0.1014 |
| C123 | 刚度退化率 | 0.20 | 0 | 0.05 | 0.75 | 0.1085 | 0.0814 |
| C211 | 失效率 | 0.10 | 0 | 0.002 | 0.98 | 0.0696 | 0.0682 |
| C212 | 平均修复时间 | 5h | 0h | 0.3 | 0.94 | 0.0464 | 0.0436 |
| C221 | 切削力波动度 | 0.20 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.0870 | 0.0740 |
| C222 | 夹持力波动度 | 0.30 | 0 | 0.05 | 0.83 | 0.0870 | 0.0722 |
| C311 | 合格率 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.75 | 0.0510 | 0.0383 |
| C321 | 表面粗糙度一致性 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.0476 | 0.0428 |
| C322 | 几何精度符合率 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.0357 | 0.0286 |
| C323 | 尺寸公差符合率 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.70 | 0.0357 | 0.0250 |

把最后一列贡献相加：0.0713+0.0579+...+0.0250 = 0.7903，四舍五入后得到说明书案例综合评价结果 S=0.79。

# 4. 准则层得分如何理解

| 准则层 | 准则权重 | 对总分贡献 | 准则层内部得分 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 机床整机 | 0.54 | 0.3976 | 0.3976 / 0.54 = 0.7364 | 整机本体受精度退化率、刚度退化率等影响较明显 |
| B2 辅助部分 | 0.29 | 0.2580 | 0.2580 / 0.29 = 0.8896 | 辅助部分在案例中表现较好，失效率和维修时间归一化值较高 |
| B3 制品 | 0.17 | 0.1346 | 0.1346 / 0.17 = 0.7920 | 制品侧整体中等，尺寸公差符合率是较弱项 |

讲解时可以这样说：总分不是三个准则层简单平均，而是按说明书权重汇总。B1权重最大，为0.54，因此整机本体的故障和性能退化对总分影响最大。

# 5. 软件真实运行时，每个指标从哪里取数

| 指标 | 软件取数位置 | 进入公式后的处理 |
| --- | --- | --- |
| C111 可靠度 | 故障记录 + 观察期 + 每日工作时段 | 先算观察期累计运行小时，再以故障次数得到MTBF，最后 R(t)=e^(-λt)，λ=1/MTBF |
| C112 可用度 | 故障记录中的维修开始/结束时间 | 计算MTTR，A=MTBF/(MTBF+MTTR) |
| C121 精度波动度 | 退化记录中标记为precision的精度类指标 | 计算相邻测点变化量相对均值的平均波动 |
| C122 精度退化率 | 精度类退化记录的首末值 | A(t)=(φt-φ0)/φ0 |
| C123 刚度退化率 | 退化记录中标记为stiffness的刚度类指标 | Dk=(K0-Kt)/K0 |
| C211 失效率 | 辅助部件故障记录 | 通过辅助单元寿命间隔拟合F(t)，再算 λ(t)=f(t)/(1-F(t)) |
| C212 平均修复时间 | 辅助部件维修开始/结束时间 | MTTR=(1/N)Σti |
| C221 切削力波动度 | 退化/过程记录中标记为cutting_force的数据 | 标准差/均值，即变异系数CV |
| C222 夹持力波动度 | 退化/过程记录中标记为clamping_force的数据 | 标准差/均值，即变异系数CV |
| C311 合格率 | 制品批次的sample_count与qualified_count | P=合格数/总样本数 |
| C321 表面粗糙度一致性 | 制品参数中标记为surface_roughness的测点值和理想值 | IRa=1-RMS误差/Ra0 |
| C322 几何精度符合率 | 制品几何类参数实测值、设计值、公差 | 按每批几何误差/公差计算符合程度后取平均 |
| C323 尺寸公差符合率 | 制品尺寸类参数实测值、名义尺寸、公差范围 | 按尺寸偏差/公差范围计算符合程度后取平均 |

# 6. 正向与逆向归一化怎么讲

不同指标量纲不同，有的是概率，有的是时间，有的是波动率，不能直接相加。因此系统先把所有指标统一转成0到1之间的归一化评价值。

正向指标：数值越大越好，例如可靠度、可用度、合格率、表面粗糙度一致性、几何精度符合率、尺寸公差符合率。公式为 z=(x-极端值)/(理想值-极端值)。

逆向指标：数值越小越好，例如精度波动度、精度退化率、刚度退化率、失效率、平均修复时间、切削力波动度、夹持力波动度。公式为 z=(极端值-x)/(极端值-理想值)。

例1：可靠度为正向指标，说明书案例 x=0.97，极端值0.85，理想值1.00，则 z=(0.97-0.85)/(1.00-0.85)=0.80。

例2：精度退化率为逆向指标，说明书案例 x=0.09，极端值0.30，理想值0，则 z=(0.30-0.09)/(0.30-0)=0.70。

# 7. 当前软件案例与说明书案例的关系

说明书案例：用于证明算法路线，给出了13个指标的计算值、归一化值和权重，最终 S=0.79。

软件当前演示案例：系统中已有 DVT1250 系列立式数控车床的可复现案例数据，包含故障、维修、退化监测、切削力/夹持力、制品批次和制品样本数据。软件会从这些原始记录开始重新计算13个指标。

因此，如果页面分数与说明书的0.79不同，不一定是算法错误，首先要看当前数据库中的原始故障记录、退化记录、制品记录是否等于说明书案例。说明书没有提供原始明细，所以软件的DVT样例是“按说明书方法构造的演示数据”，不是说明书表1的原始数据逐条复刻。

# 8. 展示时可以按这个顺序讲

1. 先说明加工可靠性不是单一故障统计，而是把设备、过程和制品质量一起评价。

2. 再说明系统有13个指标，分成B1机床整机、B2辅助部分、B3制品三个准则层。

3. 然后说原始数据来自故障记录、维修记录、退化监测记录、切削力/夹持力监测和制品检测记录。

4. 接着说明每个指标先算出原始值x，再按正向或逆向公式归一化为z。

5. 最后按说明书综合权重w加权求和，得到综合分S，并能定位哪个准则层或哪个指标拖低了结果。

# 9. 一句话版本

加工可靠性模块的核心逻辑是：把机床故障与维修、加工过程退化、辅助系统稳定性和最终制品质量统一成13个标准指标，经过正逆向归一化后，按说明书权重加权汇总，输出一个能解释来源、能定位薄弱环节的加工可靠性综合分。