一种数控机床加工可靠性综合评价方法

技术领域

本公开涉及一种数控机床加工可靠性综合评价方法，属于数控机床可靠性评价领域。

背景技术

在智能制造与高精度加工领域，数控机床的可靠性是保障生产连续性和产品一致性的核心要素。传统可靠性评估方法存在两大局限性：

（1）维度单一化：现有技术多局限于数控机床本体故障统计（如MTBF、可用度），忽视了刀具系统、工装夹具等辅助单元的协同失效影响，且未将加工质量（如形位公差、表面粗糙度）作为可靠性输出的直接表征，导致评估结果与真实加工能力脱节。

（2）指标碎片化：主流方法常采用孤立指标（如单一故障率或精度参数）进行静态评价，缺乏对机床动态性能退化（如刚度衰减、精度退化）、辅助系统状态（如切削力波动度、夹持力波动度）与制品风险（如合格率、尺寸公差符合率）的多源耦合分析，难以支撑预防性维护与工艺优化的精准决策。

随着柔性制造、数字孪生等技术的普及，现有评估体系在多维度状态感知、动态性能关联建模和全要素影响量化方面的不足日益凸显。因此，亟需构建一种覆盖“设备—过程—产品”链式关系的可靠性综合评价方法，通过故障与性能双指标融合、多源数据协同加权，实现从单一故障管理向系统可靠性控制的跨越，以满足智能制造对加工过程全要素可控的需求。

发明内容

为克服上述不足，本发明提出一种数控机床加工可靠性综合评价方法，从整机、辅助部分与加工制品三个方面进行指标建模，细分故障类与性能类指标，通过监测数据计算相应指标值，并构建综合评价体系，实现对数控机床加工状态的全面定量评价。

本发明提供了一种数控机床加工可靠性综合评价方法，具体表述为：

1.从设备—过程—产品三层次的全流程来确定数控机床加工可靠性综合评价指标体系。

2.对各项评价指标进行无量纲化处理，若评价指标为正向指标，则进行正向处理；若评价指标为逆向指标，则进行逆向处理。

3.计算评价指标权重，结合不同评价指标的评价值，计算得到数控机床加工可靠性综合评价结果。

通过以上步骤，发明了一种数控机床加工可靠性综合评价方法，以实现对数控机床加工可靠性水平高低的评价。根据评价结果可以准确定位数控机床加工可靠性的薄弱环节，为数控机床加工可靠性的提升提供指导。

具体步骤如下：

步骤1：从设备—过程—产品的三层次进行划分，将数控机床加工可靠性综合评价指标体系划分为机床整机可靠性、辅助部分可靠性和制品可靠性；在此基础上，进一步划分为故障类指标与性能类指标这两个维度，并对可靠性进行细化评估，具体划分如下所示：

（1）数控机床整机可靠性的故障类指标划分为可靠度、可用度；性能类指标划分为精度波动度、精度退化率、刚度退化率。

各评价指标计算公式如下所示：

1）可靠度是指数控机床在规定的使用条件下和规定的时间区间内无故障运行的概率，其是基于数控机床的平均故障间隔时间（MTBF）来建立的，通常表示为：

式中，为数控机床在时间 t内的可靠度；λ 为故障率，是平均故障间隔时间（MTBF）的倒数，即；t 为运行时间。

2）可用度是以数控机床的平均故障间隔时间和平均修复时间（MTTR）为依据而建立的，数控机床加工过程可用度的计算公式为：

3）精度波动度可用于衡量数控机床加工过程中短期内的精度随机波动，反映了加工系统的稳定性，其计算公式为：

式中，为数控机床某精度指标第i次测量的精度误差值，反映了在第i个测量时刻机床的精度状态；为各个离散测量时刻点的精度指标变化的平均值；n为数控机床精度定期检测的次数。

4）精度退化率可用于量化机床加工精度随时间或使用次数的退化程度。其计算公式为：

式中， 为在任意时刻 t 时的机床精度值，反映机床在不同时刻的精度状态，通常通过定期测量获取；为机床初始时刻的精度值，作为衡量退化的基准；为机床在时刻 t 时的精度退化率，能够动态地展示机床精度随时间的退化趋势。

5）刚度退化率可用于衡量机床在长时间运行或疲劳工况下的刚度劣化趋势，其计算公式为：

式中，为刚度退化率；为初始刚度；为使用时间t后的刚度；，越接近1表示越不可靠。

（2）辅助部分可靠性的故障类指标划分为失效率、平均修复时间；性能类指标划分为切削力波动度、夹持力波动度。

各评价指标计算公式如下所示：

1）失效率是指辅助部分（工装系统、夹具系统、刀具系统等加工辅助单元）工作至 t 时刻时仍未失效，在 t 时刻后的单位时间内产生失效的概率，其计算公式为：

式中，T为产品寿命，且，为累计故障分布函数。

2）平均修复时间（MTTR）是指辅助部分在发生故障后，从故障发生到完全恢复至正常运行状态所需的平均时间，是衡量辅助部分维修效率的关键指标。其计算公式为：

式中，为第 i 次故障的修复时间，单位为小时；N为故障次数。

3）刀具系统的切削力是影响机床加工质量、刀具寿命和加工稳定性的重要因素。切削力波动度是指在不同加工条件下切削力的波动幅度，通常表示为切削力标准差与平均值的比值。其计算公式为：

式中，为切削力波动度；n为测量次数；为第i个时刻的切削力；为切削力的平均值。

4）工装/夹具系统的夹持力是机床加工中确保工件稳定性的关键因素。夹具在夹持工件时，必须保证均匀且稳定的夹持力，否则可能引起工件变形、降低加工精度或损坏刀具。因此，夹持力波动度通常表示为其标准差与平均值的比值，能够有效评估夹持力的稳定性。通过测量各个时刻夹具接触点的夹持力，可以计算其波动度。夹持力波动度计算公式为：

式中，为夹持力波动度；为第i个时刻的夹持力；为夹持力的平均值。

（3）制品可靠性的故障类指标为合格率；性能类指标划分为表面粗糙度一致性、几何精度符合率、尺寸公差符合率。

1）制品合格率是衡量制造过程输出是否稳定、质量是否达标的重要指标之一。其可表述为在一定生产批量中，符合设计与质量标准的合格产品数量占总产品数量的比例。其计算公式为：

其中，P为合格率；为检验合格的制品数量；为总投入检验的制品数量。

2）制品表面质量一致性是指制品表面在加工过程中保持一致的质量特性。此处采用表面粗糙度一致性来进行评估。通过计算制品最关键表面的实测粗糙度值与理想粗糙度值的比值，并运用统计分析方法量化其分布特征，从而实现对表面质量一致性的精确表征与评估。其计算公式为：

式中，为表面粗糙度一致性；为第i个测量点的粗糙度值，总测量点数i=b×m，m为每批次测点数；为粗糙度的理想值；b为制品批次。

3）几何精度符合率是指制品在加工过程中，各项几何精度指标的偏差值相对于其公差值的综合匹配程度，用于量化制品与设计几何形状之间的整体符合水平。其计算公式为：

式中，为几何精度符合率；为第 j 批次中第i个几何精度指标实际值与设计值的偏差值；为第i个几何精度指标的公差值；s 是几何精度指标的数量。

4）尺寸公差符合率可用于衡量不同批次制品实际尺寸与设计要求的匹配程度。较高的尺寸公差符合率表明制品尺寸具有更好的一致性，且更符合设计标准。其计算公式为：

其中，为尺寸公差符合率; 为第 j 批次第i个制品的实际尺寸;  为设计的名义尺寸，D为尺寸公差范围（即允许的偏差范围），h为每个批次的制品数量。

步骤2：对各项评价指标进行无量纲化处理，若评价指标为正向指标，则进行正向处理；若评价指标为逆向指标，则进行逆向处理。

对于正向指标，计算公式如下：

对于负向指标（数值越小表示性能越优），采用的计算公式如下：

其中，x表示当前样本值，表示该类指标的极端值，表示该类指标的理想值，z为标准化后的指标值。

由于可靠度、可用度、合格率、表面粗糙度一致性、几何精度符合率和尺寸公差符合率为正向指标，则经公式14进行正向处理；而精度波动度、精度退化率、刚度退化率、失效率、平均修复时间、切削力波动度和夹持力波动度为负向指标，则经公式15进行逆向处理。

步骤3：计算评价指标权重，结合不同评价指标的评价值，计算得到数控机床加工可靠性综合评价结果。

（1）AHP层次分析法确定权重

- 建立层级结构模型，将目标层（综合可靠性）与3类指标层、子指标层明确分层；

- 依据1~9阶标度，构建成对比较判断矩阵；

- 通过一致性检验后，提取归一化特征向量，得到各指标相对权重。

（2）加权综合评分

整机加工可靠性综合评价的计算公式为：

其中，为数控机床加工可靠性评价的子指标的评价值；为子指标的权重值，即为数控机床加工可靠性综合评价结果。

附图说明：

图1数控机床整机加工可靠性评价指标体系图；

图2数控机床整机加工可靠性评价路线图。

具体实施方式：

本发明以某型号数控机床为例，对上述数控机床加工可靠性综合评价方法进行验证。具体包括如下步骤：

步骤1：从设备—过程—产品三层次的全流程来确定数控机床加工可靠性综合评价指标体系。

从设备—过程—产品的三层次进行划分，将数控机床加工可靠性综合评价指标体系划分为机床整机可靠性、辅助部分可靠性和制品可靠性；在此基础上，进一步划分为故障类指标与性能类指标这两个维度，并对可靠性进行细化评估，具体划分如下所示：

数控机床整机可靠性的故障类指标划分为可靠度、可用度；性能类指标划分为精度波动度、精度退化率、刚度退化率。

辅助部分可靠性的故障类指标划分为失效率、平均修复时间；性能类指标划分为切削力波动度、夹持力波动度。

制品可靠性的故障类指标为合格率；性能类指标划分为表面粗糙度一致性、几何精度符合率、尺寸公差符合率。

步骤2：对各项评价指标进行无量纲化处理，若评价指标为正向指标，则进行正向处理；若评价指标为逆向指标，则进行逆向处理。

（1）通过对数控机床的使用过程进行现场调研，得到数控机床的运行信息、故障信息、维修信息、加工精度误差等，代入公式1~5可得到数控机床整机可靠性指标。其中可靠度、可用度为正向指标，精度波动度、精度退化率、刚度退化率为逆向指标。代入公式14、15，经过Min-Max归一化后，可得到数控机床整机可靠性指标的评价值。如下表1所示。

（2）通过对工装/夹具、刀具系统的使用过程进行现场调研，得到其的运行信息、故障信息、维修信息、切削力、夹持力等，代入公式6~9可得到辅助部分可靠性指标。其中失效率、平均修复时间、切削力波动度、夹持力波动度均为逆向指标。代入公式15，经过Min-Max归一化后，可得到辅助部分可靠性指标的评价值。如下表1所示。

（3）通过对制品进行现场调研，得到其的合格产品数量、总制品数量、表面粗糙度、几何精度等，代入公式10~13可得到制品可靠性指标。其中合格率、表面粗糙度一致性、几何精度符合率和尺寸公差符合率均为正向指标。代入公式14，经过Min-Max归一化后，可得到制品可靠性指标的评价值。如下表1所示。

表1数控机床加工可靠性指标评价值

| 指标 | 极端值 | 理想值 | 指标计算值 | 归一化值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可靠度 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.80 |
| 可用度 | 0.80 | 1 | 0.93 | 0.65 |
| 精度波动度 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.79 |
| 精度退化率 | 0.30 | 0 | 0.09 | 0.7 |
| 刚度退化率 | 0.20 | 0 | 0.05 | 0.75 |
| 失效率 | 0.1故障/小时 | 0故障/小时 | 0.002 | 0.98 |
| 平均修复时间 | 5小时 | 0小时 | 0.3 | 0.94 |
| 切削力波动度 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.85 |
| 夹持力波动度 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.83 |
| 合格率 | 0.92 | 1 | 0.98 | 0.75 |
| 表面粗糙度一致性 | 0.9 | 1 | 0.99 | 0.9 |
| 几何精度符合率 | 0.95 | 1 | 0.99 | 0.8 |
| 尺寸公差符合率 | 0.9 | 1 | 0.97 | 0.7 |

步骤3：计算评价指标权重，结合不同评价指标的评价值，计算得到数控机床加工可靠性综合评价结果。

（1）AHP层次分析法确定权重

1）建立层次结构模型

数控机床加工可靠性评价体系划分为三层结构：目标层为数控机床加工可靠性综合评分（A层）；准则层（B层）为数控机床整机可靠性（B1）、辅助部分可靠性（B2）和制品可靠性（B3）；指标层（C层）为故障类指标（C11）和性能类指标（C12）。

2）准则层权重计算

通过专家群体评判B1、B2、B3对综合可靠性的影响程度，填写判断矩阵，如下所示：

经一致性检验（CR < 0.1），计算归一化特征向量，得：B1 = 0.54；B2 = 0.29；B3= 0.17。

3）指标层权重计算

在B1内，划分“故障类”和“性能类”子类，赋予相对权重。通过专家群体评判故障类和性能类对B1的影响程度，填写判断矩阵，如下所示

归一化权重后可得，C11=0.33；C12=0.67。在此基础上，进一步细分至指标层，计算得到的各个指标权重如下所示：可靠度（C111）=0.5;可用度（C112）=0.5;精度波动度（C121）=0.3;精度退化率（C122）=0.4；刚度退化率（C123）=0.3。

B2、B3同样如此，计算过程省略。综合上述权重，所制权重表如下表2所示：

表2总权重表

| 层级 | 指标名 | 层内权重 | 上级权重 | 综合权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 综合可靠性 | - | - | 1.000 |
| B1 | 机床整机 | - | - | 0.54 |
| C11 | 机床整机故障指标 | - | 0.33 | - |
| C111 | 可靠度 | 0.5 | 0.165 | 0.0891 |
| C112 | 可用度 | 0.5 | 0.165 | 0.0891 |
| C12 | 机床整机性能指标 | - | 0.67 | - |
| C121 | 精度波动度 | 0.3 | 0.201 | 0.1085 |
| C122 | 精度退化率 | 0.4 | 0.268 | 0.1448 |
| C123 | 刚度退化率 | 0.3 | 0.201 | 0.1085 |
| B2 | 辅助部分 | - | - | 0.29 |
| C21 | 辅助部分故障指标 | - | 0.4 | - |
| C211 | 失效率 | 0.6 | 0.24 | 0.0696 |
| C212 | 平均修复时间 | 0.4 | 0.16 | 0.0464 |
| C22 | 辅助部分性能指标 | - | 0.6 | - |
| C221 | 切削力波动度 | 0.5 | 0.3 | 0.087 |
| C222 | 夹持力波动度 | 0.5 | 0.3 | 0.087 |
| B3 | 制品 | - | - | 0.17 |
| C31 | 制品故障指标 | - | 0.3 | - |
| C311 | 合格率 | 1 | 0.3 | 0.0510 |
| C32 | 制品性能指标 | - | 0.7 | - |
| C321 | 表面粗糙度 | 0.4 | 0.28 | 0.0476 |
| C322 | 几何精度符合率 | 0.3 | 0.21 | 0.0357 |
| C323 | 尺寸公差符合率 | 0.3 | 0.21 | 0.0357 |

（2）将上述指标的评价值和权重带入公式16，可得数据机床加工可靠性的综合评价结果S=0.79。

图1数控机床整机加工可靠性评价指标体系图

图2数控机床整机加工可靠性评价方法